Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы приобрели изделие нашей фирмы. Это новая, усовершенствованная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких результатов!

1.Общие сведения об изделии.

Табло для дзюдо позволяет отображать наиболее полную информацию, необходимую для проведения официальных турниров по дзюдо согласно требованиям федерации.

2. Основные технические характеристики.

Табло содержит 9 семисегментных индикаторов красного цвета размером 190*100мм и 9 семисегментных индикаторов красного цвета размером 155*80мм.

Сила света одного элемента не менее 2Кд.

Табло работает от сети переменного тока напряжением 200-250В, потребляемая мощность не более 150Вт.

Табло предназначено для использования в закрытом помещении при температуре +10…+35С и относительной влажности не более 80%.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12В.

Сирена имеет мощность не менее 15 Вт.

3.Функциональные возможности.

Система обеспечивает следующие функции:

а) ввод и индикация В, Ю, К в режимах ручного и автоматического учета нарушений,

б) ввод времени раунда, прямой и обратный отсчет времени с дискретностью 1с, остановка и последующий пуск времени,

в) ввод и отсчет времени удержания/приема,

г) ввод и индикация веса,

д) индикация числа предупреждений,

е) подача звукового сигнала с регулируемой высотой и длительностью.

4. Комплект поставки.

Пульт БТ-731                  1 шт.

Табло БТ-731                  1 шт.

Кабель управления             1 шт.

Кабель сетевой                1 шт.

Паспорт/инструкция            1 шт.

Чехол для табло*              1 шт.

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Табло должно быть защищено от попаданий в него мячом и другими предметами!

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-731

Серийный № _____

Дата приемки в эксплуатацию _________

Представитель производителя _________

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

Порядок включения табло:

- Соедините при помощи кабеля управления табло и пульт.

- Вставьте сетевой шнур в сетевое гнездо.

- Включите табло в сеть.

После включения на индикаторе кратковременно появляется надпись с указанием марки табло «БТ-731», версии программного обеспечения и доступного режима табло («табло дзюдо»).

Через несколько секунд, требуемых для загрузки системы, звучит сигнал для проверки сирены, и на индикаторе пульта появляются начальные данные:

В начальный режим система выходит также после нажатия клавиши СБРОС.

В табло предусмотрены автоматический и ручной учет нарушений, прямой и обратный счет времени, устанавливаемые судьей параметры времени, поэтому табло имеет два основных режима – рабочий режим и режим настройки.

1. Рабочий режим.

Счет.

Управление счетом производится отдельной клавишей для каждой оценки (К,Ю,В) по кольцу. Индикация оценок соперников производится симметрично относительно вертикальной оси симметрии табло.

Время схватки.

Таймер ведет прямой/обратный отсчет времени, пущенное время индицируется на пульте символом  рядом с показаниями времени. Режим остановленного времени индицируется на пульте символом  рядом с показаниями времени. По достижении заданного времени отсчет останавливается и звучит сирена. Управление таймером производится клавишей СТАРТ/СТОП - последовательным нажатием время останавливается и пускается снова.

Время удержания/приема.

Время удержания/приема индицируется на независимом таймере, производящем прямой отсчет времени и управляемом клавишами УДЕРЖАНИЕ СТАРТ/СТОП или ПРИЕМ СТАРТ/СТОП. При идущем основном времени нажимайте эти клавиши для пуска/останова времени удержания/приема. С остановом и последующим пуском основного времени время удержания/приема сбрасывается.

При достижении таймером удержания или приема заданного в режиме настройки значения он останавливается синхронно с основным временем и звучит сирена.

Перерывы для оказания медицинской помощи*.

Индикация использованных перерывов для оказания медицинской помощи производится по кольцу последовательным нажатием клавиш СТАРТ/СТОП+.

Предупреждения.

Индикация количества полученных предупреждений производится по кольцу и управляется нажатием соответствующих клавиш ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. При этом, если установлен автоматический режим учета нарушений, то при каждом предупреждении сопернику автоматически добавляются значения К, Ю, В.

Окончание раунда.

Для сброса основного времени и времени удержания/приема в начальное состояние нажмите клавишу РАУНД. На появившийся вопрос «Закончить раунд?» ответьте нажатием клавиши ВВОД.

Полный сброс табло.

Для сброса табло в начальный режим (при этом сбрасывается не только время, но и все очки) при остановленном основном времени нажмите клавишу СБРОС и на появившийся вопрос «Сбросить данные?» ответьте нажатием клавиши ВВОД.

Установка веса.

Для установки веса нажмите клавишу ВЕС и цифровыми клавишами введите вес, затем нажмите ВВОД.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал подается автоматически по окончании основного времени или времени удержания/приема. При необходимости подать звуковой сигнал вручную нажмите клавишу СИГНАЛ. Звучание сирены индицируется на пульте символом колокольчика.

2. Режим настройки.

Настройки табло и значения параметров хранятся в энергонезависимой памяти и загружаются в табло и отображаются при каждом включении питания. Стандартные параметры, установленные по умолчанию, следующие:

а) время схватки - 5 минут,

б) направление отсчета времени – назад,

в) время удержания - 20 секунд,

г) время приема – 10 секунд,

д) вес – 125 кг,

е) режим учета нарушений – автоматический.

Для изменения параметров нажмите клавишу НАСТРОЙКА, затем ответьте на вопрос «Режим настройки?» нажатием клавиши ВВОД.

На экране появится надпись «Учет нарушений: автоматический/ручной». Меняйте значение параметра клавишами стрелок, для перехода к следующему параметру нажмите ВВОД. На дисплее появится:

Введите новое значение основного времени клавишами цифр или перемещайте курсор по позициям клавишей ОТМЕНА, измените при необходимости направление отсчета времени клавишами стрелок и нажмите ВВОД.

Следующий экран предложит вам ввести новое значение времени удержания. Для ввода пользуйтесь цифровыми клавишами или просто нажмите ВВОД.

Появившаяся надпись предложит вам ввести новое значение времени приема. Аналогично пользуйтесь цифровыми клавишами или просто нажмите ВВОД.

После этого появляется следующий экран:

В этом режиме вы должны установить длительность в секундах (кнопками стрелок – больше, меньше) и тональность (цифровыми кнопками – “0”…“8”) основного сигнала. Если вы не хотите ничего менять, просто нажмите клавишу ВВОД, и система сохранит введенные параметры и выйдет из режима настройки.

Все изменения параметров вступят в силу и будут автоматически загружаться в табло при каждом включении питания.

Для сохранения этих параметров во внутренней памяти пульта в нем предусмотрена батарейка типа CR-2032 (литиевая), такая же, что применяется в часах, компьютерах и других устройствах.

Внимание! При севшей батарейке возможны нереальные значения параметров настройки и, следовательно, некорректная работа табло. В этом случае нужно заменить батарейку и настроить все параметры заново, воспользовавшись режимом НАСТРОЙКА.

Для замены батарейки откройте нижнюю крышку пульта, отвернув 6 винтов-саморезов, затем отверните крепление печатной платы (крепится 5-ю винтами-саморезами). Аккуратно перевернув плату стороной деталей вверх, найдите на ней круглый держатель с установленной в него батарейкой, подденьте ее ногтем и выньте из держателя. Новую батарейку CR-2032 ставьте с соблюдением полярности!

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020 г.Иваново, ул.Окуловой,д.68а

тел./факс (4932) 31-12-64

31-12-68

Наш сайт в интернете: www.sc-systems.tpi.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru

МЕМО

МЕМО

* имеется в части выпускаемых табло

* имеется в части выпускаемых табло